ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

=====*****=====

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: AN NINH MẠNG

Đề tài:

NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG MÔ HÌNH MẠNG KHÔNG DÂY AN TOÀN CHO CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ HOÀNG TUẤN

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Văn Hiệp

Lớp                                  : 20252IT6070003

Nhóm                               : 15

Thành viên                   :

Trần Quang Huy     -  2023603567

Nguyễn Văn Mạnh  -  2023604645

Phạm Văn Mạnh     -  2023603090

Phạm Kiều Trang    -  2023602849

Nguyễn Văn Trung  -  2023602201

Hà nội, năm 2026

Lời mở đầu

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ như hiện nay, hạ tầng công nghệ thông tin đã trở thành nền tảng không thể thiếu đối với hoạt động của mọi doanh nghiệp. Đặc biệt, mạng không dây (Wireless LAN – WLAN) ngày càng được ứng dụng rộng rãi nhờ tính linh hoạt, tiện lợi và khả năng đáp ứng nhu cầu kết nối cao trong môi trường làm việc hiện đại. Từ các văn phòng, phòng họp cho đến khu vực tiếp khách, mạng không dây đã và đang trở thành xương sống trong hạ tầng kết nối của nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam.

Tuy nhiên, song hành với những tiện ích mà mạng không dây mang lại, các nguy cơ về mất an toàn thông tin cũng ngày càng gia tăng về số lượng lẫn mức độ tinh vi. Do tín hiệu được truyền qua môi trường không khí mà không có giới hạn vật lý rõ ràng, hệ thống mạng không dây tiềm ẩn nhiều lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng như nghe lén trái phép, giả mạo điểm truy cập, tấn công từ chối dịch vụ hay dò phá mật khẩu. Những mối đe dọa này có thể dẫn đến rò rỉ dữ liệu nhạy cảm, gián đoạn hoạt động kinh doanh và gây thiệt hại lớn về tài chính lẫn uy tín cho doanh nghiệp.

Đối với Công ty CP Công nghệ Hoàng Tuấn – một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, nơi mà dữ liệu kỹ thuật số, tài sản trí tuệ và thông tin khách hàng được lưu chuyển liên tục trên hệ thống mạng mỗi ngày – yêu cầu về một hạ tầng mạng không dây an toàn, ổn định và được bảo vệ toàn diện càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp hiện nay vẫn chưa chú trọng đầu tư đúng mức vào hệ thống bảo mật mạng không dây, dẫn đến những rủi ro tiềm ẩn có thể gây hậu quả khó lường.

Xuất phát từ thực tiễn đó, nhóm 15 chúng em đã lựa chọn thực hiện đề tài "Nghiên cứu, xây dựng mô hình mạng không dây an toàn cho Công ty CP Công nghệ Hoàng Tuấn". Đề tài tập trung nghiên cứu các nguy cơ bảo mật thực tế trong môi trường mạng không dây doanh nghiệp, đề xuất các giải pháp kỹ thuật phù hợp và xây dựng một mô hình mạng không dây đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng cao, đáp ứng nhu cầu vận hành thực tế của doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện đề tài, mặc dù nhóm đã cố gắng nghiên cứu và tìm hiểu một cách nghiêm túc, song do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhóm chúng em rất mong nhận được sự góp ý, nhận xét của quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Mục lục

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN	7

1.1. Tổng quan về An ninh mạng	7

1.1.1. Khái niệm an ninh mạng	7

1.1.2. Vai trò của an ninh mạng trong doanh nghiệp	7

1.1.3. Thực trạng mất an toàn mạng hiện nay	7

1.2. Các kiến thức cơ sở	8

1.2.1. Kiến thức cơ sở về an toàn thông tin và an toàn mạng	8

1.2.2. Kiến thức cơ sở về mạng không dây	8

1.2.3. Các nguy cơ và hình thức tấn công mạng phổ biến	8

1.2.4. Các phương pháp bảo mật mạng cơ bản	9

1.3. Nội dung nghiên cứu	9

1.3.1 Lý do chọn đề tài	9

1.3.2 Mục tiêu nghiên cứu	9

1.3.3. Phạm vi nghiên cứu	10

1.3.4. Phương pháp nghiên cứu	10

1.3.5. Nội dung thực hiện của đề tài	11

CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	13

2.1. Nghiên cứu, tìm hiểu về mạng không dây	13

2.1.1. Khái niệm mạng không dây	13

2.1.2. Các chuẩn mạng không dây (IEEE 802.11)	13

2.1.3. Phân loại mạng không dây	13

2.1.4. Ưu điểm và nhược điểm của mạng không dây	14

2.1.5. Ứng dụng của mạng không dây trong doanh nghiệp	14

2.2. Các mô hình mạng không dây và giải pháp đảm bảo an toàn	14

2.2.1. Các mô hình mạng không dây phổ biến	14

2.2.2. Các nguy cơ mất an toàn trong mạng không dây	17

2.2.3. Các hình thức tấn công mạng không dây	18

2.2.4. Giải pháp bảo mật mạng không dây cho doanh nghiệp	18

2.3. Nghiên cứu mô hình mạng không dây an toàn cho Công ty CP Công nghệ Hoàng Tuấn	20

2.3.1. Giới thiệu về Công ty CP Công nghệ Hoàng Tuấn	20

2.3.2. Phân tích nhu cầu hệ thống mạng của công ty	21

2.3.3. Sơ đồ cấu trúc mạng cơ bản của công ty(Vẽ trên Packet Tracer)	22

2.3.4. Các thành phần chính trong hệ thống	22

2.3.5. Nguyên lý hoạt động của hệ thống	23

2.4. Thực nghiệm mô hình mạng không dây an toàn cho Công ty CP Công nghệ Hoàng Tuấn	24

2.4.1. Giới thiệu công cụ hỗ trợ mô phỏng (Cisco Packet Tracer)	24

2.4.2. Mục tiêu của hệ thống thực nghiệm	25

2.4.3. Thiết kế kịch bản chương trình	26

2.4.4. Giải pháp bảo mật trong hệ thống thực nghiệm	30

2.4.5 Mô phỏng, triển khai thực nghiệm	31

CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ BÀI HỌC	61

3.1. Kiến thức và kỹ năng đạt được	61

3.1.1. Kiến thức chuyên môn	61

3.1.2. Kỹ năng thực hành	61

3.1.3. Kỹ năng làm việc nhóm	61

3.2. Bài học kinh nghiệm	61

3.2.1. Thuận lợi trong quá trình thực hiện	62

3.2.2. Khó khăn gặp phải	62

3.2.3. Cách khắc phục	62

3.3. Đề xuất và hướng phát triển	62

3.3.1. Tính khả thi của mô hình	63

3.3.2. Đề xuất cải tiến hệ thống	63

3.3.3. Hướng phát triển trong tương lai	63

KẾT LUẬN CHUNG	65

Danh mục hình ảnh

Hình 1.1: Mô hình Ad-hoc (Peer to Peer)	15

Hình 1.2: Mô hình Infrastructure	15

Hình 1.3: Mô hình Wireless Mesh Network (WMN)	16

Hình 1.4: Mô hình Wireless Distribution System (WDS)	16

Hình 1.5: Mô hình Client – Server không dây	17

Hình 2.1: Sơ đồ cấu trúc mạng cơ bản của công ty(Vẽ trên Packet Tracer)	22

Hình 2.2: Giao diện chính của phần mềm Cisco Packet Tracer	24

Danh mục bảng biểu

Bảng 1: Mô hình phân vùng VLAN đề xuất cho Công ty CP Công nghệ Hoàng Tuấn:	19

# CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

## 1.1. Tổng quan về An ninh mạng

### 1.1.1. Khái niệm an ninh mạng

An ninh mạng là sự bảo vệ dành cho hệ thống thông tin nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể để duy trì tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng của các tài nguyên trong hệ thống thông tin. Các tài nguyên này bao gồm phần cứng, phần mềm, dữ liệu và hệ thống viễn thông.

An ninh mạng được xây dựng thông qua việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật, công nghệ và chính sách bảo mật nhằm ngăn chặn các hành vi truy cập trái phép, đánh cắp dữ liệu, phá hoại hệ thống hoặc làm gián đoạn hoạt động của mạng.

Mục tiêu chính của an ninh mạng là đảm bảo ba yếu tố cơ bản:

- Tính bảo mật (Confidentiality): Chỉ những người được cấp quyền mới có thể truy cập thông tin.

- Tính toàn vẹn (Integrity): Dữ liệu không bị thay đổi hoặc chỉnh sửa trái phép.

- Tính sẵn sàng (Availability): Hệ thống và dữ liệu luôn sẵn sàng phục vụ người dùng khi cần thiết.

### 1.1.2. Vai trò của an ninh mạng trong doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp, an ninh mạng giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ dữ liệu, duy trì hoạt động ổn định và giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận hành. Doanh nghiệp thường lưu trữ nhiều thông tin quan trọng như dữ liệu khách hàng, tài liệu nội bộ, thông tin tài chính và chiến lược kinh doanh. Nếu hệ thống mạng không được bảo vệ tốt, các dữ liệu này có thể bị đánh cắp, rò rỉ hoặc bị thay đổi trái phép.

Bên cạnh đó, các sự cố an ninh mạng như mã độc, tấn công từ chối dịch vụ hoặc truy cập trái phép có thể làm gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp, gây thiệt hại về tài chính và ảnh hưởng đến uy tín. Vì vậy, việc xây dựng hệ thống an ninh mạng phù hợp là yêu cầu cần thiết đối với các doanh nghiệp trong thời đại số.

### 1.1.3. Thực trạng mất an toàn mạng hiện nay

Hiện nay, tình trạng mất an toàn mạng ngày càng phổ biến với nhiều hình thức tấn công khác nhau như mã độc, ransomware, phishing, tấn công từ chối dịch vụ và đánh cắp dữ liệu. Các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, thường trở thành mục tiêu do hệ thống bảo mật chưa được đầu tư đầy đủ hoặc người dùng còn thiếu kiến thức về an toàn thông tin.

Đối với hệ thống mạng không dây, nguy cơ mất an toàn còn cao hơn do tín hiệu Wi-Fi được truyền qua không gian mở, dễ bị nghe lén, dò mật khẩu hoặc giả mạo điểm truy cập. Vì vậy, việc nghiên cứu và xây dựng mô hình mạng không dây an toàn cho doanh nghiệp là cần thiết nhằm hạn chế rủi ro, bảo vệ dữ liệu và đảm bảo hoạt động ổn định cho hệ thống.

## 1.2. Các kiến thức cơ sở

### 1.2.1. Kiến thức cơ sở về an toàn thông tin và an toàn mạng

An toàn thông tin là việc bảo vệ dữ liệu và hệ thống thông tin khỏi các hành vi truy cập, sử dụng, sửa đổi, phá hoại hoặc tiết lộ trái phép. Trong môi trường doanh nghiệp, an toàn thông tin có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ dữ liệu khách hàng, tài liệu nội bộ, thông tin tài chính và các tài nguyên quan trọng khác.

An toàn mạng máy tính là một phần của an toàn thông tin, tập trung vào việc bảo vệ hệ thống mạng, thiết bị mạng và dữ liệu truyền qua mạng. Các thành phần cần được bảo vệ gồm máy chủ, máy trạm, router, switch, access point, dịch vụ mạng và dữ liệu trao đổi giữa các thiết bị.

Mục tiêu chính của an toàn thông tin và an toàn mạng là đảm bảo ba yếu tố: tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng. Tính bảo mật giúp thông tin chỉ được truy cập bởi người có quyền. Tính toàn vẹn đảm bảo dữ liệu không bị thay đổi trái phép. Tính sẵn sàng giúp hệ thống luôn hoạt động ổn định và phục vụ người dùng khi cần thiết.

### 1.2.2. Kiến thức cơ sở về mạng không dây

Mạng không dây là hệ thống mạng sử dụng sóng vô tuyến để truyền dữ liệu giữa các thiết bị mà không cần dùng dây cáp vật lý. Trong thực tế, mạng Wi-Fi theo chuẩn IEEE 802.11 là dạng mạng không dây phổ biến nhất, được sử dụng rộng rãi trong gia đình, trường học, văn phòng và doanh nghiệp.

Một hệ thống mạng không dây thường gồm các thành phần chính như Access Point, router không dây, card mạng Wi-Fi và các thiết bị đầu cuối như máy tính, điện thoại, máy in hoặc camera. Các thiết bị đầu cuối kết nối đến Access Point để trao đổi dữ liệu với mạng nội bộ hoặc truy cập Internet.

Một số chuẩn mạng không dây phổ biến hiện nay gồm IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax. Trong đó, các chuẩn mới như 802.11ac và 802.11ax có tốc độ truyền tải cao hơn, hỗ trợ nhiều thiết bị kết nối đồng thời và phù hợp với môi trường doanh nghiệp hiện đại.

### 1.2.3. Các nguy cơ và hình thức tấn công mạng phổ biến

Trong quá trình vận hành hệ thống mạng, doanh nghiệp có thể gặp nhiều nguy cơ mất an toàn như truy cập trái phép, nghe lén dữ liệu, phát tán mã độc, tấn công từ chối dịch vụ, đánh cắp tài khoản và giả mạo điểm truy cập. Đối với mạng không dây, nguy cơ càng cao hơn do tín hiệu Wi-Fi được truyền qua không gian mở, khiến kẻ tấn công có thể lợi dụng để thu thập dữ liệu hoặc xâm nhập hệ thống.

Một số hình thức tấn công phổ biến trong mạng không dây gồm tấn công nghe lén, giả mạo điểm truy cập, tấn công dò mật khẩu, tấn công từ chối dịch vụ, giả mạo địa chỉ MAC và phishing. Các hình thức này có thể làm rò rỉ dữ liệu, gián đoạn hoạt động mạng hoặc tạo điều kiện cho kẻ tấn công truy cập sâu hơn vào hệ thống nội bộ.

### 1.2.4. Các phương pháp bảo mật mạng cơ bản

Để bảo vệ hệ thống mạng, doanh nghiệp cần áp dụng kết hợp nhiều biện pháp bảo mật khác nhau. Đối với mạng không dây, cần sử dụng các cơ chế mã hóa mạnh như WPA2 hoặc WPA3, thiết lập mật khẩu đủ mạnh và thay đổi định kỳ, đồng thời hạn chế sử dụng các chuẩn bảo mật cũ như WEP.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần triển khai tường lửa để kiểm soát lưu lượng truy cập, phân vùng mạng bằng VLAN để tách biệt các nhóm người dùng, sử dụng IDS/IPS để phát hiện và ngăn chặn xâm nhập, đồng thời áp dụng cơ chế xác thực và phân quyền truy cập phù hợp. Ngoài các biện pháp kỹ thuật, việc cập nhật thiết bị định kỳ và nâng cao nhận thức an ninh mạng cho nhân viên cũng rất quan trọng nhằm giảm thiểu rủi ro từ yếu tố con người.

## 1.3. Nội dung nghiên cứu

### 1.3.1 Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty công nghệ, ngày càng phụ thuộc vào hạ tầng mạng không dây để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý. Mạng không dây (Wireless LAN – WLAN) mang lại sự linh hoạt, tiện lợi và khả năng kết nối cao, cho phép nhân viên làm việc mọi lúc, mọi nơi trong phạm vi doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích vượt trội, mạng không dây cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bảo mật nghiêm trọng. Do tín hiệu truyền qua không khí mà không có giới hạn vật lý rõ ràng, hệ thống mạng không dây dễ bị tấn công bởi các hình thức như nghe lén trái phép (eavesdropping), tấn công giả mạo điểm truy cập (Rogue AP), tấn công từ chối dịch vụ (DoS), hay dò phá mật khẩu bằng phương pháp brute-force. Những lỗ hổng này có thể dẫn đến rò rỉ dữ liệu nhạy cảm, gián đoạn hoạt động kinh doanh, hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng về tài chính và uy tín cho doanh nghiệp.

Đối với Công ty CP Công nghệ – một môi trường nơi dữ liệu kỹ thuật số, tài sản trí tuệ và thông tin khách hàng được lưu chuyển liên tục trên hệ thống mạng – việc xây dựng một hạ tầng mạng không dây an toàn, đáng tin cậy và được bảo vệ toàn diện là yêu cầu cấp thiết hàng đầu.

Xuất phát từ thực tiễn đó, nhóm chúng em lựa chọn đề tài "Nghiên cứu, xây dựng mô hình mạng không dây an toàn cho Công ty CP Công nghệ" nhằm nghiên cứu các nguy cơ bảo mật thực tế, đề xuất giải pháp kỹ thuật phù hợp, và xây dựng một mô hình mạng không dây đảm bảo tính bảo mật, tính sẵn sàng và hiệu năng cao cho doanh nghiệp.

### 1.3.2 Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài hướng đến các mục tiêu nghiên cứu cụ thể sau:

- Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về mạng không dây (WLAN), các chuẩn bảo mật IEEE 802.11, giao thức WPA2/WPA3, cũng như các kỹ thuật mã hóa được áp dụng trong môi trường doanh nghiệp.

- Phân tích, nhận diện các nguy cơ và lỗ hổng bảo mật phổ biến trong hệ thống mạng không dây doanh nghiệp, bao gồm các hình thức tấn công và các phương thức xâm nhập trái phép.

- Thiết kế và xây dựng mô hình mạng không dây an toàn phù hợp với quy mô và đặc thù hoạt động của Công ty CP Công nghệ, bao gồm phân vùng mạng (VLAN), triển khai tường lửa (Firewall), hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS/IPS) và chính sách kiểm soát truy cập.

- Mô phỏng, kiểm tra và đánh giá hiệu quả của mô hình mạng đã xây dựng thông qua các kịch bản tấn công thực tế, từ đó đề xuất các biện pháp cải tiến và tối ưu hóa phù hợp.

- Đề xuất các chính sách, quy trình và khuyến nghị bảo mật nhằm nâng cao nhận thức an ninh mạng và đảm bảo vận hành hệ thống mạng không dây bền vững, an toàn cho doanh nghiệp.

### 1.3.3. Phạm vi nghiên cứu

Để đảm bảo tính tập trung và khả thi, đề tài được giới hạn trong các phạm vi nghiên cứu sau:

- Phạm vi nội dung

- Tập trung nghiên cứu các công nghệ và giao thức bảo mật mạng không dây theo chuẩn IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, bao gồm WPA2-Enterprise và WPA3.

- Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật phục vụ bảo mật mạng doanh nghiệp: phân đoạn mạng VLAN, xác thực tập trung qua RADIUS/802.1X, kiểm soát truy cập mạng (NAC), VPN nội bộ và hệ thống giám sát an ninh.

- Không bao gồm nghiên cứu chuyên sâu về hạ tầng mạng có dây (LAN), hệ thống viễn thông di động (4G/5G) hay các giải pháp đám mây ngoài phạm vi kết nối với hệ thống nội bộ.

- Phạm vi không gian

- Mô hình mạng được thiết kế và xây dựng hướng đến môi trường thực tế của Công ty CP Công nghệ với quy mô từ 50–200 người dùng, bao gồm các khu vực văn phòng, phòng họp, khu vực tiếp khách và phòng kỹ thuật.

- Sử dụng phần mềm mô phỏng mạng (Cisco Packet Tracer)

### 1.3.4. Phương pháp nghiên cứu

Để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, đề tài sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu sau:

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

- Tiến hành thu thập, tổng hợp và phân tích các tài liệu, giáo trình, bài báo khoa học và tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến an ninh mạng không dây, bao gồm:

- Các chuẩn IEEE 802.11 và giao thức bảo mật WPA2/WPA3

- Các kỹ thuật phân đoạn mạng VLAN, xác thực RADIUS/802.1X

- Tài liệu kỹ thuật từ các nhà sản xuất thiết bị mạng như Cisco, Fortinet

- Các báo cáo về thực trạng an ninh mạng trong nước và quốc tế

- Phương pháp này giúp xây dựng nền tảng lý thuyết vững chắc, làm cơ sở cho việc thiết kế và triển khai mô hình mạng trong thực tế.

- Phương pháp phân tích và đánh giá

- Dựa trên cơ sở lý thuyết đã thu thập, tiến hành phân tích các nguy cơ bảo mật thực tế trong môi trường mạng không dây doanh nghiệp. Các hình thức tấn công phổ biến như Eavesdropping, Rogue AP, DoS/DDoS, Brute Force và Phishing được nhận diện, phân loại và đánh giá mức độ nguy hiểm nhằm xác định các yêu cầu bảo mật cần thiết cho mô hình mạng.

- Phương pháp thiết kế hệ thống

- Dựa trên kết quả phân tích, tiến hành thiết kế kiến trúc mạng không dây phù hợp với quy mô và đặc thù của Công ty CP Công nghệ. Quá trình thiết kế tuân theo các nguyên tắc bảo mật theo chiều sâu (Defense in Depth), phân tách vùng mạng và kiểm soát truy cập theo từng đối tượng người dùng.

- Phương pháp mô phỏng và thực nghiệm

- Sử dụng phần mềm Cisco Packet Tracer để xây dựng mô hình mạng và tiến hành các kịch bản thử nghiệm thực tế, bao gồm:

- Kiểm tra kết nối và hoạt động của hệ thống VLAN, Firewall, IDS/IPS

- Mô phỏng các tình huống tấn công để đánh giá khả năng phát hiện và ngăn chặn

- Kiểm tra hiệu năng hệ thống trong điều kiện tải cao

- Kết quả thực nghiệm được ghi nhận, phân tích và so sánh với các yêu cầu đặt ra ban đầu nhằm đánh giá tính hiệu quả của mô hình.

- Phương pháp tổng hợp và đề xuất giải pháp

- Từ kết quả nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm, tổng hợp các vấn đề phát sinh, đề xuất các biện pháp cải tiến kỹ thuật và xây dựng chính sách bảo mật phù hợp, góp phần nâng cao tính an toàn và bền vững cho hệ thống mạng doanh nghiệp.

### 1.3.5. Nội dung thực hiện của đề tài

Đề tài được triển khai theo các nội dung chính như sau:

- Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở lý thuyết

Hệ thống hóa các kiến thức nền tảng về mạng không dây (WLAN), bao gồm kiến trúc mạng, các chuẩn IEEE 802.11, cơ chế hoạt động của các giao thức bảo mật WPA2/WPA3 và kỹ thuật mã hóa dữ liệu. Đồng thời, nghiên cứu tổng quan về an ninh mạng doanh nghiệp, các khái niệm về phân đoạn mạng VLAN, xác thực tập trung qua RADIUS/802.1X và hệ thống giám sát an ninh IDS/IPS.

- Nội dung 2: Phân tích thực trạng và yêu cầu bảo mật

Khảo sát, phân tích môi trường mạng thực tế tại Công ty CP Công nghệ, nhận diện các nguy cơ bảo mật tiềm ẩn và đánh giá mức độ rủi ro. Từ đó, xác định các yêu cầu kỹ thuật và bảo mật cụ thể làm cơ sở cho quá trình thiết kế mô hình mạng.

- Nội dung 3: Thiết kế mô hình mạng không dây an toàn

Thiết kế kiến trúc tổng thể của hệ thống mạng không dây doanh nghiệp, bao gồm:

- Sơ đồ phân vùng mạng (VLAN) theo từng khu vực chức năng: văn phòng, phòng họp, khu vực khách và phòng kỹ thuật

- Cấu hình hệ thống Firewall, IDS/IPS và chính sách kiểm soát truy cập

- Thiết kế hệ thống xác thực tập trung qua RADIUS/802.1X kết hợp WPA2/WPA3-Enterprise

- Lập sơ đồ triển khai thiết bị mạng và xác định các thông số kỹ thuật phù hợp

- Nội dung 4: Triển khai và mô phỏng hệ thống

Xây dựng mô hình mạng trên phần mềm Cisco Packet Tracer theo đúng thiết kế đã đề ra. Tiến hành cấu hình các thành phần mạng bao gồm Router, Switch, Access Point, Firewall và RADIUS Server. Thực hiện kiểm tra kết nối, phân quyền truy cập và xác minh hoạt động của từng thành phần trong hệ thống.

- Nội dung 5: Kiểm tra, đánh giá và tối ưu hóa

Thực hiện các kịch bản kiểm thử bảo mật nhằm đánh giá khả năng phòng thủ của hệ thống trước các hình thức tấn công phổ biến. Phân tích kết quả kiểm thử, chỉ ra các điểm còn hạn chế và đề xuất các biện pháp khắc phục, tối ưu hóa hiệu năng và tăng cường bảo mật cho mô hình.

- Nội dung 6: Đề xuất chính sách và khuyến nghị bảo mật

Xây dựng bộ chính sách bảo mật mạng không dây, bao gồm quy trình quản lý thiết bị, quy định về mật khẩu, chính sách cấp quyền truy cập và quy trình xử lý sự cố. Đồng thời đề xuất kế hoạch đào tạo nâng cao nhận thức an ninh mạng cho nhân viên trong doanh nghiệp, góp phần giảm thiểu rủi ro từ yếu tố con người trong hệ thống bảo mật tổng thể.

# CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

## 2.1. Nghiên cứu, tìm hiểu về mạng không dây

### 2.1.1. Khái niệm mạng không dây

Mạng không dây là hệ thống mạng cho phép các thiết bị kết nối và trao đổi dữ liệu với nhau mà không cần sử dụng dây cáp vật lý. Việc truyền dữ liệu được thực hiện chủ yếu thông qua sóng vô tuyến. Trong thực tế, mạng Wi-Fi theo chuẩn IEEE 802.11 là dạng mạng không dây được sử dụng phổ biến nhất hiện nay.

Trong mô hình mạng không dây, các thiết bị như máy tính, điện thoại, máy in hoặc camera có thể kết nối vào mạng thông qua thiết bị phát Wi-Fi. Trong phạm vi đề tài này, nhóm sử dụng thiết bị WRT/Wireless Router trên Cisco Packet Tracer để mô phỏng chức năng phát sóng Wi-Fi, cấp kết nối không dây cho các thiết bị người dùng và kết nối với hệ thống mạng nội bộ của doanh nghiệp.

Mạng không dây có ưu điểm là dễ triển khai, hỗ trợ người dùng di chuyển linh hoạt và giảm chi phí đi dây trong một số trường hợp. Tuy nhiên, do tín hiệu được truyền qua không gian mở nên mạng không dây cũng dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu sóng, khoảng cách, vật cản và có nguy cơ mất an toàn thông tin cao hơn nếu không có giải pháp bảo mật phù hợp.

### 2.1.2. Các chuẩn mạng không dây (IEEE 802.11)

IEEE 802.11 là bộ tiêu chuẩn dành cho mạng không dây, quy định cách các thiết bị Wi-Fi giao tiếp và truyền dữ liệu với nhau. Một số chuẩn phổ biến gồm 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac và 802.11ax.

Các chuẩn cũ như 802.11b/g chủ yếu hoạt động ở băng tần 2.4 GHz, có phạm vi phủ sóng khá rộng nhưng tốc độ không cao và dễ bị nhiễu. Các chuẩn mới hơn như 802.11n, 802.11ac và 802.11ax hỗ trợ tốc độ truyền tải cao hơn, hoạt động ổn định hơn và phù hợp với môi trường có nhiều thiết bị kết nối đồng thời.

Trong môi trường doanh nghiệp, việc lựa chọn chuẩn Wi-Fi phù hợp giúp đảm bảo tốc độ truy cập, phạm vi phủ sóng và khả năng đáp ứng số lượng người dùng. Đối với mô hình thực nghiệm trên Cisco Packet Tracer, nhóm tập trung mô phỏng nguyên lý kết nối không dây và các giải pháp bảo mật mạng, không đi sâu vào so sánh hiệu năng thực tế giữa các chuẩn Wi-Fi.

### 2.1.3. Phân loại mạng không dây

Mạng không dây có thể được phân loại theo phạm vi hoạt động. Mạng WPAN là mạng không dây cá nhân, phạm vi ngắn, thường dùng cho các kết nối như Bluetooth. Mạng WLAN là mạng cục bộ không dây, thường sử dụng Wi-Fi trong gia đình, trường học hoặc doanh nghiệp. Đây là loại mạng phù hợp nhất với đề tài vì hệ thống cần xây dựng là mạng Wi-Fi nội bộ cho doanh nghiệp.

Ngoài ra còn có mạng WMAN với phạm vi rộng hơn, thường dùng cho khu vực đô thị, và WWAN với phạm vi rất lớn, thường gặp trong các mạng di động như 4G, 5G. Trong báo cáo này, nhóm tập trung vào WLAN vì đây là mô hình mạng không dây được sử dụng phổ biến trong văn phòng và có thể mô phỏng bằng thiết bị WRT/Wireless Router trên Cisco Packet Tracer.

### 2.1.4. Ưu điểm và nhược điểm của mạng không dây

Mạng không dây mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, đặc biệt là tính linh hoạt và khả năng triển khai nhanh. Người dùng có thể kết nối mạng bằng laptop, điện thoại hoặc các thiết bị di động mà không cần phụ thuộc vào dây cáp. Điều này giúp doanh nghiệp dễ dàng mở rộng khu vực làm việc, hỗ trợ phòng họp, khu vực tiếp khách và các vị trí khó đi dây mạng.

Tuy nhiên, mạng không dây cũng tồn tại một số hạn chế. Tốc độ và độ ổn định có thể bị ảnh hưởng bởi khoảng cách, vật cản, nhiễu sóng và số lượng thiết bị truy cập cùng lúc. Ngoài ra, do tín hiệu Wi-Fi được phát ra môi trường bên ngoài, hệ thống có nguy cơ bị nghe lén, dò mật khẩu, giả mạo điểm phát Wi-Fi hoặc truy cập trái phép nếu không được cấu hình bảo mật đúng cách.

Vì vậy, khi triển khai mạng không dây trong doanh nghiệp, cần kết hợp các biện pháp bảo mật như đặt mật khẩu mạnh, sử dụng chuẩn bảo mật phù hợp, phân vùng mạng, kiểm soát truy cập và giám sát các thiết bị kết nối.

### 2.1.5. Ứng dụng của mạng không dây trong doanh nghiệp

Trong doanh nghiệp, mạng không dây được sử dụng để cung cấp kết nối Internet và mạng nội bộ cho nhân viên, hỗ trợ các thiết bị di động như laptop, điện thoại, máy in không dây và camera. Nhờ mạng không dây, người dùng có thể làm việc linh hoạt tại nhiều vị trí khác nhau trong văn phòng mà vẫn duy trì kết nối với hệ thống.

Bên cạnh đó, mạng không dây còn hỗ trợ thiết lập mạng riêng cho khách, giúp khách hàng hoặc đối tác truy cập Internet mà không ảnh hưởng đến mạng nội bộ. Đối với doanh nghiệp công nghệ, mạng không dây cũng giúp kết nối các thiết bị phục vụ kiểm thử, giám sát và vận hành hệ thống.

Trong phạm vi đề tài, mạng không dây được mô phỏng bằng thiết bị WRT/Wireless Router nhằm xây dựng hệ thống Wi-Fi cho Công ty CP Công nghệ Hoàng Tuấn. Mô hình hướng đến mục tiêu cung cấp kết nối ổn định cho người dùng, đồng thời áp dụng các giải pháp bảo mật để hạn chế truy cập trái phép và bảo vệ dữ liệu nội bộ.

## 2.2. Các mô hình mạng không dây và giải pháp đảm bảo an toàn

### 2.2.1. Các mô hình mạng không dây phổ biến

Mạng không dây có thể được triển khai theo nhiều mô hình khác nhau tùy thuộc vào quy mô, phạm vi phủ sóng và yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp. Trong đó, một số mô hình phổ biến gồm Ad-hoc, Infrastructure, Wireless Mesh Network, Wireless Distribution System và Client – Server không dây.

Mô hình Ad-hoc là mô hình mạng đơn giản, trong đó các thiết bị kết nối trực tiếp với nhau mà không cần thông qua Access Point. Mô hình này dễ triển khai, chi phí thấp nhưng phạm vi sử dụng nhỏ, khó quản lý và mức độ bảo mật không cao. Vì vậy, Ad-hoc thường chỉ phù hợp với kết nối tạm thời hoặc nhóm thiết bị nhỏ.

Hình 1.1: Mô hình Ad-hoc (Peer to Peer)

Mô hình Infrastructure là mô hình mạng không dây phổ biến nhất hiện nay. Trong mô hình này, các thiết bị đầu cuối kết nối đến Access Point để truy cập mạng nội bộ hoặc Internet. Mô hình Infrastructure có ưu điểm là dễ quản lý, hỗ trợ nhiều người dùng, phạm vi phủ sóng rộng và có thể áp dụng các cơ chế bảo mật tập trung. Đây là mô hình phù hợp để triển khai hệ thống mạng không dây cho Công ty CP Công nghệ Hoàng Tuấn.

Hình 1.2: Mô hình Infrastructure

Mô hình Wireless Mesh Network sử dụng nhiều Access Point kết nối với nhau tạo thành mạng lưới. Dữ liệu có thể truyền qua nhiều nút trung gian để đến đích, giúp mở rộng vùng phủ sóng và tăng khả năng dự phòng. Tuy nhiên, mô hình này có chi phí triển khai cao và cấu hình phức tạp, thường phù hợp với khuôn viên lớn, tòa nhà nhiều tầng hoặc khu công nghiệp.

Hình 1.3: Mô hình Wireless Mesh Network (WMN)

Mô hình Wireless Distribution System cho phép các Access Point kết nối không dây với nhau nhằm mở rộng vùng phủ sóng mà không cần kéo dây mạng đến từng vị trí. Mô hình này thuận tiện trong các khu vực khó đi dây, nhưng tốc độ truyền tải có thể bị giảm và mức độ bảo mật phụ thuộc nhiều vào cấu hình hệ thống.

Hình 1.4: Mô hình Wireless Distribution System (WDS)

Mô hình Client – Server không dây là mô hình trong đó các thiết bị người dùng truy cập tài nguyên thông qua máy chủ trung tâm bằng kết nối không dây. Máy chủ đảm nhiệm việc quản lý dữ liệu, xác thực người dùng và phân quyền truy cập. Mô hình này phù hợp với doanh nghiệp vừa và lớn do có khả năng quản lý tập trung và bảo mật tốt hơn.

Hình 1.5: Mô hình Client – Server không dây

Từ các mô hình trên, mô hình Infrastructure kết hợp Client – Server là lựa chọn phù hợp cho hệ thống mạng không dây doanh nghiệp. Mô hình này vừa đáp ứng nhu cầu kết nối linh hoạt cho người dùng, vừa hỗ trợ quản lý tập trung, phân quyền truy cập và triển khai các giải pháp bảo mật như VLAN, WPA2/WPA3, Firewall và RADIUS Server.

### 2.2.2. Các nguy cơ mất an toàn trong mạng không dây

Mạng không dây sử dụng sóng vô tuyến để truyền dữ liệu nên có nguy cơ mất an toàn cao hơn so với mạng có dây. Do tín hiệu Wi-Fi được phát ra trong không gian, kẻ tấn công có thể lợi dụng để nghe lén dữ liệu, dò mật khẩu, giả mạo điểm phát Wi-Fi hoặc truy cập trái phép vào hệ thống mạng nội bộ.

Một số nguy cơ phổ biến trong mạng không dây gồm:

- Nghe lén dữ liệu: Kẻ tấn công có thể sử dụng công cụ bắt gói tin để theo dõi dữ liệu truyền qua mạng Wi-Fi. Nếu dữ liệu không được mã hóa tốt, các thông tin như tài khoản, mật khẩu hoặc dữ liệu nội bộ có thể bị đánh cắp.

- Truy cập trái phép: Khi mạng Wi-Fi sử dụng mật khẩu yếu hoặc cấu hình bảo mật không phù hợp, người không có quyền có thể kết nối vào hệ thống. Sau khi truy cập, đối tượng tấn công có thể đánh cắp dữ liệu, cài mã độc hoặc tiếp tục tấn công các thiết bị khác trong mạng.

- Giả mạo điểm phát Wi-Fi: Kẻ tấn công có thể tạo một điểm phát Wi-Fi giả có tên gần giống hoặc trùng với mạng chính thức của doanh nghiệp để lừa người dùng kết nối. Khi đó, thông tin đăng nhập và dữ liệu trao đổi của người dùng có thể bị theo dõi hoặc đánh cắp.

- Tấn công từ chối dịch vụ: Đối tượng tấn công có thể gửi nhiều yêu cầu hoặc tạo nhiễu để làm hệ thống Wi-Fi bị quá tải, khiến người dùng không thể truy cập mạng hoặc làm gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp.

- Rủi ro từ người dùng và cấu hình sai: Nhân viên có thể vô tình chia sẻ mật khẩu Wi-Fi, truy cập website độc hại hoặc cài đặt phần mềm không an toàn. Ngoài ra, các thiết bị mạng nếu sử dụng tài khoản mặc định, không cập nhật firmware hoặc cấu hình sai cũng có thể trở thành điểm yếu để kẻ tấn công khai thác.

Những nguy cơ trên cho thấy việc triển khai mạng không dây trong doanh nghiệp cần đi kèm với các biện pháp bảo mật phù hợp như sử dụng chuẩn mã hóa mạnh, phân quyền truy cập, cấu hình Firewall/ACL và thường xuyên kiểm tra hệ thống.

### 2.2.3. Các hình thức tấn công mạng không dây

Khác với mạng có dây, mạng không dây truyền tín hiệu qua sóng vô tuyến nên dễ bị khai thác nếu không được cấu hình bảo mật phù hợp. Trong môi trường doanh nghiệp, một số hình thức tấn công mạng không dây thường gặp gồm:

- Tấn công hủy xác thực: Kẻ tấn công gửi các gói tin giả mạo làm thiết bị người dùng bị ngắt kết nối khỏi mạng Wi-Fi hợp lệ. Hình thức này có thể gây gián đoạn kết nối và thường được dùng để hỗ trợ các cuộc tấn công khác như bắt gói tin hoặc giả mạo điểm phát Wi-Fi.

- Tấn công dò mật khẩu Wi-Fi: Đối tượng tấn công sử dụng các công cụ chuyên dụng để thử nhiều mật khẩu khác nhau hoặc phân tích gói tin bắt được nhằm tìm ra mật khẩu truy cập mạng. Nguy cơ này thường xảy ra khi doanh nghiệp sử dụng mật khẩu yếu hoặc không thay đổi mật khẩu định kỳ.

- Tấn công Evil Twin: Kẻ tấn công tạo một điểm phát Wi-Fi giả có tên giống mạng thật của doanh nghiệp để lừa người dùng kết nối. Khi người dùng truy cập vào mạng giả, thông tin đăng nhập và dữ liệu trao đổi có thể bị theo dõi hoặc đánh cắp.

- Tấn công khai thác lỗ hổng bảo mật Wi-Fi: Các giao thức bảo mật như WPA2 hoặc WPA3 vẫn có thể tồn tại lỗ hổng nếu thiết bị không được cập nhật. Kẻ tấn công có thể lợi dụng các điểm yếu này để giải mã dữ liệu, theo dõi lưu lượng mạng hoặc ép thiết bị sử dụng chuẩn bảo mật yếu hơn.

- Tấn công gây nhiễu sóng: Kẻ tấn công sử dụng thiết bị phát nhiễu trên cùng băng tần với Wi-Fi, làm suy giảm chất lượng tín hiệu hoặc khiến người dùng không thể kết nối mạng. Hình thức này ảnh hưởng trực tiếp đến tính sẵn sàng của hệ thống.

Các hình thức tấn công trên cho thấy mạng không dây cần được bảo vệ bằng nhiều lớp bảo mật như sử dụng chuẩn mã hóa mạnh, cập nhật thiết bị định kỳ, kiểm soát truy cập, cấu hình Firewall/ACL và giám sát hoạt động mạng thường xuyên.

### 2.2.4. Giải pháp bảo mật mạng không dây cho doanh nghiệp

Dựa trên các nguy cơ mất an toàn trong mạng không dây, nhóm đề xuất một số giải pháp bảo mật phù hợp với mô hình mạng của Công ty CP Công nghệ Hoàng Tuấn. Các giải pháp tập trung vào việc bảo vệ kết nối Wi-Fi, phân tách mạng theo từng phòng ban và kiểm soát quyền truy cập đến Server nội bộ.

Sử dụng cơ chế bảo mật Wi-Fi

Trong mô hình thực nghiệm, nhóm sử dụng thiết bị WRT/Wireless Router để cung cấp kết nối mạng không dây cho người dùng. Để đảm bảo an toàn, mạng Wi-Fi cần được cấu hình mật khẩu mạnh, tránh sử dụng mật khẩu mặc định hoặc mật khẩu dễ đoán. Ngoài ra, nên sử dụng các chuẩn bảo mật như WPA2 hoặc WPA3 nếu thiết bị hỗ trợ.

Việc sử dụng cơ chế mã hóa Wi-Fi giúp hạn chế nguy cơ nghe lén dữ liệu, dò mật khẩu và truy cập trái phép vào hệ thống mạng nội bộ.

Phân đoạn mạng bằng VLAN

VLAN được sử dụng để chia hệ thống mạng thành các vùng riêng biệt theo từng phòng ban. Việc phân chia VLAN giúp dễ quản lý người dùng, hạn chế truy cập trái phép giữa các phòng ban và giảm nguy cơ tấn công lan rộng trong nội bộ mạng.

Mô hình phân vùng VLAN đề xuất cho Công ty CP Công nghệ Hoàng Tuấn:

Bảng 1: Mô hình phân vùng VLAN đề xuất cho Công ty CP Công nghệ Hoàng Tuấn:

| VLAN | Tên | Đối tượng | Quyền truy cập |
| --- | --- | --- | --- |
| VLAN10 | KETOAN | Phòng Kế toán | Chỉ truy cập Internet, không được truy cập Server. |
| VLAN20 | KINHDOANH | Phòng Kinh doanh | Được truy cập Internet và Server nội bộ |
| VLAN30 | NHANSU | Phòng Nhân sự | Chỉ truy cập Internet, không được truy cập Server.. |
| VLAN99 | Server | DHCP, DNS, Server nội bộ | Chỉ cho phép VLAN KinhDoanh truy cập |

Trong mô hình này, VLAN20 – Kinh doanh là VLAN duy nhất được phép truy cập vào Server nội bộ. Các VLAN khác như Kế toán và Nhân sự bị giới hạn quyền truy cập đến Server nhằm bảo vệ dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp.

Kiểm soát truy cập bằng ACL và Firewall

Để đảm bảo đúng chính sách bảo mật, nhóm sử dụng ACL và Firewall nhằm kiểm soát luồng dữ liệu giữa các VLAN. ACL được cấu hình để cho phép hoặc chặn các gói tin dựa trên địa chỉ IP nguồn, địa chỉ IP đích và dịch vụ truy cập.

Chính sách kiểm soát truy cập được đề xuất như sau:

- VLAN20 – Kinh doanh được phép truy cập Server nội bộ.

- VLAN10 – Kế toán không được truy cập Server.

- VLAN30 – Nhân sự không được truy cập Server.

- Các VLAN vẫn được phép truy cập Internet theo nhu cầu sử dụng.

- Lưu lượng không hợp lệ sẽ bị chặn nhằm giảm nguy cơ truy cập trái phép.

Việc áp dụng ACL và Firewall giúp hệ thống mạng an toàn hơn, đảm bảo chỉ những phòng ban được cấp quyền mới có thể truy cập vào tài nguyên quan trọng.

Cấu hình địa chỉ IP và dịch vụ mạng an toàn

Hệ thống sử dụng DHCP Server để cấp phát địa chỉ IP tự động cho các thiết bị trong từng VLAN, giúp giảm sai sót khi cấu hình thủ công. DNS Server được sử dụng để hỗ trợ phân giải tên miền nội bộ, giúp người dùng truy cập dịch vụ thuận tiện hơn.

Các dịch vụ mạng cần được đặt trong VLAN Server riêng để dễ quản lý và bảo vệ. Việc tách Server sang VLAN99 giúp hạn chế truy cập trực tiếp từ các VLAN không được cấp quyền.

Nâng cao bảo mật trong quá trình vận hành

Ngoài các giải pháp kỹ thuật, doanh nghiệp cần áp dụng thêm một số biện pháp quản trị như thay đổi mật khẩu Wi-Fi định kỳ, không chia sẻ mật khẩu cho người không có quyền, kiểm tra cấu hình thiết bị thường xuyên và cập nhật phần mềm khi cần thiết.

Bên cạnh đó, người dùng trong doanh nghiệp cần được hướng dẫn về các nguy cơ phổ biến như truy cập Wi-Fi giả mạo, mở liên kết không rõ nguồn gốc hoặc chia sẻ thông tin đăng nhập. Điều này giúp giảm rủi ro từ yếu tố con người trong quá trình sử dụng mạng không dây.

## 2.3. Nghiên cứu mô hình mạng không dây an toàn cho Công ty CP Công nghệ Hoàng Tuấn

### 2.3.1. Giới thiệu về Công ty CP Công nghệ Hoàng Tuấn

Công ty Cổ phần Công nghệ Hoàng Tuấn là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, cung cấp các dịch vụ và giải pháp về hệ thống mạng, thiết bị công nghệ và hạ tầng số cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân.

Trong quá trình hoạt động, công ty sử dụng hệ thống mạng nội bộ để phục vụ:

- Trao đổi dữ liệu giữa các phòng ban.

- Quản lý nhân sự và khách hàng.

- Truy cập Internet.

- Lưu trữ và chia sẻ tài liệu.

- Kết nối các thiết bị mạng và hệ thống máy tính.

Hiện nay, cùng với sự phát triển của công nghệ và nhu cầu làm việc linh hoạt, công ty đang đẩy mạnh triển khai hệ thống mạng không dây nhằm:

- Tăng tính linh hoạt trong làm việc.

- Hỗ trợ nhân viên truy cập mạng ở nhiều vị trí.

- Giảm chi phí đi dây mạng.

- Dễ dàng mở rộng hệ thống trong tương lai.

Tuy nhiên, việc sử dụng mạng không dây cũng làm gia tăng nguy cơ mất an toàn thông tin như truy cập trái phép, nghe lén dữ liệu và tấn công mạng. Vì vậy, việc xây dựng mô hình mạng không dây an toàn là yêu cầu cần thiết đối với công ty.

## 2.3.2. Phân tích nhu cầu hệ thống mạng của công ty

- Nhu cầu kết nối mạng:

Công ty cần xây dựng hệ thống mạng nhằm:

- Kết nối các phòng ban với nhau.

- Chia sẻ dữ liệu nội bộ.

- Truy cập Internet ổn định.

- Hỗ trợ làm việc trực tuyến.

- Hệ thống cần đảm bảo tốc độ truyền tải ổn định và khả năng hoạt động liên tục.

- Nhu cầu sử dụng mạng không dây

Do số lượng thiết bị di động ngày càng tăng như:

- Laptop

- Điện thoại

- Máy tính bảng

- nên công ty cần triển khai mạng không dây để:

- Tăng tính linh hoạt cho nhân viên.

- Hỗ trợ di chuyển trong khu vực làm việc.

- Thuận tiện cho khách đến công ty sử dụng Internet.

- Nhu cầu bảo mật hệ thống mạng

Hệ thống mạng cần có các giải pháp bảo mật nhằm:

- Ngăn chặn truy cập trái phép.

- Bảo vệ dữ liệu nội bộ.

- Phân quyền truy cập cho từng phòng ban.

- Giám sát hoạt động mạng.

- Hạn chế nguy cơ tấn công mạng.

- Các giải pháp dự kiến:

- Firewall

- VLAN

- WPA2/WPA3

- Phân quyền người dùng

- Lọc địa chỉ MAC

- Nhu cầu quản lý và mở rộng hệ thống

Hệ thống mạng cần:

- Dễ quản lý và bảo trì.

- Có khả năng mở rộng khi số lượng nhân viên tăng.

- Dễ nâng cấp thiết bị và hạ tầng mạng trong tương lai.

### 2.3.3. Sơ đồ cấu trúc mạng cơ bản của công ty(Vẽ trên Packet Tracer)

Hình 2.1: Sơ đồ cấu trúc mạng cơ bản của công ty(Vẽ trên Packet Tracer)

### 2.3.4. Các thành phần chính trong hệ thống

Hệ thống mạng không dây an toàn của Công ty CP Công nghệ Hoàng Tuấn được xây dựng gồm các thành phần chính sau:

- Router trung tâm (R_TrungTam – Cisco 2811)

- Là thiết bị định tuyến trung tâm của hệ thống.

- Thực hiện kết nối và định tuyến dữ liệu giữa các VLAN khác nhau.

- Quản lý việc định tuyến dữ liệu giữa các phòng ban thông qua mô hình Router-on-a-Stick.

- Có thể cấu hình các chính sách bảo mật như ACL (Access Control List), NAT và Firewall.

- Switch trung tâm (S_TrungTam – Cisco 2960-24TT)

- Đóng vai trò là thiết bị kết nối trung tâm của toàn hệ thống.

- Kết nối trực tiếp với Router R_TrungTam, DHCP Server, DNS Server và ba Access Point (WRT_KETOAN, WRT_KINHDOANH, WRT_NHANSU).

- Thực hiện phân chia VLAN nhằm tách biệt lưu lượng mạng giữa các phòng ban.

- DHCP Server

- Kết nối trực tiếp vào Switch trung tâm S_TrungTam.

- Tự động cấp phát địa chỉ IP cho các thiết bị trong tất cả các VLAN.

- Giảm công sức cấu hình thủ công và hạn chế lỗi địa chỉ IP trùng lặp.

- DNS Server

- Kết nối trực tiếp vào Switch trung tâm S_TrungTam.

- Thực hiện phân giải tên miền thành địa chỉ IP.

- Giúp người dùng truy cập các dịch vụ mạng dễ dàng hơn thông qua tên thay vì địa chỉ IP.

- Wireless Router (Linksys-WRT300N)

Hệ thống gồm 03 Linksys-WRT300N, mỗi WRT phục vụ một khu vực/phòng ban riêng biệt:

- WRT_KETOAN: Phục vụ khu vực Phòng Kế toán, kết nối không dây cho Laptop0, Laptop1 và các PC (PC0, PC1).

- WRT_KINHDOANH: Phục vụ khu vực Phòng Kinh doanh, kết nối không dây cho Laptop2, Laptop3 và các PC (PC2, PC3).

- WRT_NHANSU: Phục vụ khu vực Phòng Nhân sự, kết nối không dây cho Laptop4, Laptop5 và các PC (PC4, PC5).

Tất cả các Linksys-WRT300N đều kết nối có dây về Switch trung tâm S_TrungTam và hỗ trợ chuẩn bảo mật WPA2/WPA3.

- Máy tính và thiết bị người dùng

Bao gồm:

- Laptop0, Laptop1 (khu vực Kế toán).

- Laptop2, Laptop3 (khu vực Kinh doanh).

- Laptop4, Laptop5 (khu vực Nhân sự).

- PC0, PC1 (khu vực Kế toán).

- PC2, PC3 (khu vực Kinh doanh).

- PC4, PC5 (khu vực Nhân sự).

Chức năng:

- Truy cập các tài nguyên mạng nội bộ.

- Sử dụng các dịch vụ DHCP, DNS.

- Kết nối với Access Point tương ứng thông qua sóng Wi-Fi.

### 2.3.5. Nguyên lý hoạt động của hệ thống

- Bước 1: Kết nối thiết bị vào mạng Wi-Fi Người dùng sử dụng laptop hoặc PC kết nối đến Access Point tương ứng với khu vực làm việc (WRT_KETOAN, WRT_KINHDOANH hoặc WRT_NHANSU) thông qua sóng Wi-Fi. Access Point đóng vai trò cầu nối giữa mạng không dây và mạng có dây, chuyển tiếp lưu lượng về Switch trung tâm S_TrungTam.

- Bước 2: Cấp phát địa chỉ IP Sau khi kết nối thành công, thiết bị gửi yêu cầu DHCP Request đến DHCP Server thông qua Access Point và Switch trung tâm. DHCP Server sẽ tự động cấp phát:

- Địa chỉ IP tương ứng với VLAN của phòng ban.

- Subnet Mask.

- Default Gateway.

- Địa chỉ DNS Server.

- Bước 3: Xác thực và bảo mật truy cập Người dùng phải kết nối đúng SSID của phòng ban mình và nhập mật khẩu Wi-Fi đã được cấu hình trên từng Linksys-WRT300N. Các cơ chế bảo mật WPA2/WPA3 giúp mã hóa dữ liệu truyền trên môi trường không dây, ngăn chặn truy cập trái phép.

- Bước 4: Truy cập tài nguyên mạng Sau khi nhận địa chỉ IP, thiết bị có thể:

- Tra cứu tên miền thông qua DNS Server kết nối tại S_TrungTam.

- Truy cập các dịch vụ nội bộ của công ty.

- Trao đổi dữ liệu với các thiết bị khác trong cùng hệ thống.

- Bước 5: Định tuyến dữ liệu Khi dữ liệu cần truyền sang VLAN khác (ví dụ từ Phòng Kế toán sang Phòng Kinh doanh), Switch trung tâm S_TrungTam sẽ chuyển tiếp gói tin lên Router R_TrungTam. Router thực hiện định tuyến liên VLAN theo mô hình Router-on-a-Stick và gửi dữ liệu đến đúng đích.

- Bước 6: Giám sát và bảo vệ hệ thống Router R_TrungTam và Switch trung tâm S_TrungTam áp dụng các chính sách bảo mật như:

- Phân chia VLAN riêng biệt cho từng phòng ban (Kế toán, Kinh doanh, Nhân sự).

- Kiểm soát truy cập giữa các VLAN bằng ACL.

- Giới hạn truy cập trái phép từ bên ngoài.

- Bảo vệ dữ liệu trao đổi trong mạng không dây thông qua WPA2/WPA3 trên các Linksys-WRT300N.

## 2.4. Thực nghiệm mô hình mạng không dây an toàn cho Công ty CP Công nghệ Hoàng Tuấn

### 2.4.1. Giới thiệu công cụ hỗ trợ mô phỏng (Cisco Packet Tracer)

Cisco Packet Tracer là phần mềm mô phỏng mạng do Cisco Systems phát triển, được sử dụng phổ biến trong học tập, nghiên cứu và thiết kế hệ thống mạng máy tính. Phần mềm cho phép người dùng xây dựng mô hình mạng ảo với nhiều thiết bị như Router, Switch, WRT/Wireless Router, Server, máy tính cá nhân và các thiết bị đầu cuối khác.

- Giao diện chính của Cisco Packet Tracer:

Hình 2.2: Giao diện chính của phần mềm Cisco Packet Tracer

Thông qua giao diện trực quan, người dùng có thể kéo thả thiết bị, kết nối các thành phần mạng, thực hiện cấu hình và kiểm tra hoạt động của hệ thống. Cisco Packet Tracer hỗ trợ hai chế độ chính là Realtime Mode và Simulation Mode. Realtime Mode cho phép quan sát hoạt động mạng theo thời gian thực, còn Simulation Mode giúp theo dõi quá trình truyền gói tin giữa các thiết bị.

Trong đề tài này, Cisco Packet Tracer được sử dụng để xây dựng và mô phỏng mô hình mạng không dây an toàn cho Công ty Cổ phần Công nghệ Hoàng Tuấn. Các thành phần như Router, Switch, WRT/Wireless Router, Firewall, DHCP Server, DNS Server và các thiết bị người dùng được triển khai nhằm kiểm tra khả năng kết nối, phân quyền truy cập và đánh giá mức độ ổn định của hệ thống.

Việc sử dụng Cisco Packet Tracer giúp nhóm thiết kế mô hình mạng một cách trực quan, tiết kiệm chi phí thiết bị phần cứng và dễ dàng thay đổi cấu hình khi cần thiết. Nhờ đó, nhóm có thể kiểm tra các kịch bản mạng trước khi đề xuất triển khai trong môi trường thực tế.

### 2.4.2. Mục tiêu của hệ thống thực nghiệm

Hệ thống thực nghiệm được xây dựng nhằm mô phỏng mô hình mạng không dây an toàn cho Công ty CP Công nghệ Hoàng Tuấn trên môi trường Cisco Packet Tracer. Thông qua quá trình thực nghiệm, đề tài tiến hành kiểm tra khả năng hoạt động của hệ thống, đánh giá hiệu quả của các giải pháp bảo mật được đề xuất và làm cơ sở cho việc triển khai thực tế trong doanh nghiệp.

Các mục tiêu chính của hệ thống thực nghiệm bao gồm:

- Xây dựng mô hình mạng không dây doanh nghiệp với các thành phần như Router, Switch, Access Point, DHCP Server và các thiết bị đầu cuối.

- Kiểm tra khả năng kết nối mạng, cấp phát địa chỉ IP tự động và truy cập Internet của người dùng.

- Triển khai các giải pháp bảo mật như phân chia VLAN, xác thực WPA2/WPA3 và kiểm soát truy cập nhằm nâng cao mức độ an toàn cho hệ thống.

- Đánh giá tính ổn định, hiệu quả hoạt động và khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng mạng trong doanh nghiệp.

- Làm cơ sở để xem xét triển khai mô hình mạng không dây an toàn trong thực tế tại Công ty CP Công nghệ Hoàng Tuấn.

Thông qua quá trình thực nghiệm, đề tài tiến hành đánh giá hiệu quả của mô hình mạng không dây an toàn dựa trên các tiêu chí như khả năng kết nối của người dùng, tính ổn định của hệ thống, hiệu quả phân chia VLAN, khả năng kiểm soát truy cập, mức độ bảo mật và khả năng mở rộng trong tương lai.

Kết quả mô phỏng giúp kiểm chứng tính khả thi của mô hình đề xuất, đồng thời làm cơ sở cho việc triển khai thực tế tại Công ty CP Công nghệ Hoàng Tuấn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý mạng và đảm bảo an toàn thông tin.

### 2.4.3. Thiết kế kịch bản chương trình

Để đảm bảo hệ thống mạng không dây của Công ty CP Công nghệ Hoàng Tuấn hoạt động an toàn và chỉ cho phép những người dùng được cấp quyền truy cập, nhóm tiến hành xây dựng kịch bản triển khai cơ chế bảo mật Wireless sử dụng chuẩn mã hóa WPA2/WPA3 kết hợp với máy chủ xác thực RADIUS. Quá trình thực hiện được tiến hành theo các bước sau:

- Phần 1: Thiết kế hạ tầng và Cấu hình định tuyến (Router/Switch): Xây dựng sơ đồ logic, chia VLAN cho các phòng ban của công ty.

| STT | Các bước thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị hạ tầng mạng | Kết nối Router, Switch, Lynksys-WRT300N, DHCP Server, DNS Server và các thiết bị đầu cuối theo sơ đồ thiết kế mạng của công ty. |
| 2 | Thiết kế sơ đồ mạng logic | Xây dựng mô hình mạng theo kiến trúc tập trung với Router làm thiết bị định tuyến trung tâm và Switch làm thiết bị kết nối các VLAN. |
| 3 | Tạo VLAN trên Switch | Tạo các VLAN cho từng phòng ban: VLAN 10 (Kế toán), VLAN 20 (Kinh doanh), VLAN 30 (Nhân sự), VLAN 99 (Server). |
| 4 | Gán cổng Switch vào VLAN | Cấu hình các cổng Switch tương ứng với từng VLAN, đảm bảo thiết bị của mỗi phòng ban thuộc đúng VLAN được quy định. |
| 5 | Cấu hình Trunk giữa Router và Switch | Thiết lập cổng kết nối giữa Router và Switch ở chế độ Trunk để truyền dữ liệu của nhiều VLAN trên cùng một đường truyền. |
| 6 | Cấu hình Router-on-a-Stick | Tạo các Subinterface trên Router cho từng VLAN và cấu hình chuẩn đóng gói IEEE 802.1Q. |
| 7 | Cấu hình địa chỉ Gateway cho các VLAN | Gán địa chỉ Gateway cho từng VLAN: 192.168.10.1, 192.168.20.1, 192.168.30.1 và 192.168.99.1. |
| 8 | Kiểm tra trạng thái các Interface | Kiểm tra trạng thái hoạt động của các cổng trên Router và Switch bằng các lệnh kiểm tra cấu hình. |
| 9 | Cấu hình IP kiểm thử cho các thiết bị | Gán địa chỉ IP tĩnh cho các máy tính thuộc các VLAN khác nhau để phục vụ quá trình kiểm tra kết nối. |
| 10 | Kiểm tra kết nối Gateway | Thực hiện lệnh Ping từ các thiết bị đến địa chỉ Gateway của VLAN tương ứng để kiểm tra kết nối giữa thiết bị và Router. |
| 11 | Kiểm tra định tuyến giữa các VLAN | Thực hiện lệnh Ping giữa các thiết bị thuộc các VLAN khác nhau nhằm kiểm tra khả năng định tuyến liên VLAN của Router. |

- Phần 2: Triển khai dịch vụ DHCP Server: Cấp phát IP động an toàn cho các thiết bị không dây và cố định.

| STT | Bước thực hiện | Mô tả cơ bản (Tóm tắt hành động & Kết quả) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bảng 1: Cấu hình địa chỉ IP tĩnh cho Server | Mình vào tab Desktop -> IP Configuration trên DHCP_Server để đặt IP tĩnh cố định (192.168.99.10) cho vùng quản lý VLAN 99. |
| 2 | Bảng 1: Cấu hình DHCP Relay Agent trên Router | Mình vào tab CLI trên R_TrungTam, truy cập các cổng sub-interface (.10, .20, .30) và gõ lệnh ip helper-address để cấu hình chuyển tiếp gói tin xin IP xuyên qua các VLAN về thẳng Server. |
| 3 | Bảng 2: Thiết lập dải cấp phát (Pools) trên Server | Mình vào tab Services -> DHCP trên DHCP_Server, bật ON dịch vụ và khởi tạo, lưu lại thông số 3 dải IP cấp phát cho 3 phòng ban (Kế toán, Kinh doanh, Nhân sự). |
| 4 | Bảng 3: Cấu hình bộ phát Wifi thành Access Point | Mình vào tab GUI -> Basic Setup của các cục Linksys để đổi IP LAN, chọn Disabled DHCP Server và cắm dây cáp vật lý từ Switch vào cổng LAN màu vàng. |
| 5 | Nghiệm thu 1: Nhận IP động trên máy trạm | Mình vào IP Configuration của các máy PC/Laptop và tích chọn DHCP; kết quả là hệ thống thông báo xin IP thành công (DHCP request successful) và máy nhận đúng dải IP của phòng mình. |
| 6 | Nghiệm thu 2: Kiểm tra thông mạng bằng lệnh Ping | Mình mở Command Prompt trên máy trạm, gõ lệnh ping 192.168.99.10; kết quả là màn hình hiển thị các dòng phản hồi ổn định, mạng kết nối thông suốt tới Server (0% loss). |
| 7 | Nghiệm thu 3: Kiểm tra kết nối chéo giữa các phòng | Mình sử dụng công cụ gửi gói tin ICMP (gói tin test) chạy chéo giữa các thiết bị khác VLAN với nhau; kết quả là bảng trạng thái giả lập báo Successful (Thành công) hoàn toàn. |

- Phần 3: Cấu hình hệ thống DNS: Thiết lập phân giải tên miền nội bộ cho các tài nguyên của công ty.

| STT | Bước thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cấu hình địa chỉ IP tĩnh cho DNS_Server | Thiết lập một địa chỉ IP tĩnh cố định cho máy chủ DNS. Việc này đảm bảo định danh của máy chủ không bị thay đổi, giúp toàn bộ các thiết bị khác trong hạ tầng mạng luôn luôn tìm thấy nó để thực hiện truy vấn tên miền. |
| 2 | Kích hoạt dịch vụ DNS (DNS Service) | Truy cập vào quản trị dịch vụ hệ thống của máy chủ và chuyển trạng thái của dịch vụ DNS sang ON. Bước này chính thức kích hoạt trình phân giải và lắng nghe các yêu cầu truy vấn tên miền nội bộ từ các máy trạm gửi về. |
| 3 | Khởi tạo các bản ghi tài nguyên | Tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu ánh xạ bằng cách thêm các bản ghi loại A Record. Mỗi bản ghi sẽ liên kết một tên miền nội bộ cụ thể (ví dụ: dhcp.company.local) với một địa chỉ IP tĩnh tương ứng của tài nguyên công ty. |
| 4 | Cấu hình đồng bộ địa chỉ DNS vào DHCP_Server | Khai báo địa chỉ IP của DNS Server vừa thiết lập vào mục cấu hình cấp phát của máy chủ DHCP. Mục đích nhằm tự động hóa việc phân phối thông tin: khi bất kỳ máy con (PC, Laptop) nào gửi yêu cầu xin cấp IP động, chúng sẽ đồng thời nhận được địa chỉ của DNS Server. |
| 5 | Làm mới cấu hình mạng các máy trạm | Tiến hành giải phóng và xin cấp phát lại địa chỉ IP trên toàn bộ các thiết bị đầu cuối kết nối dây và không dây (Wifi). Bước này giúp các máy con cập nhật được thông tin DNS Server mới từ hệ thống. |
| 6 | Kiểm tra và kiểm nghiệm khả năng phân giải nội bộ | Sử dụng công cụ dòng lệnh (Command Prompt) từ một máy trạm bất kỳ để thực hiện lệnh ping tới các tên miền nội bộ đã thiết lập. Nếu hệ thống trả về kết quả dịch ngược tên miền ra IP và có phản hồi thành công, cấu hình đã hoàn tất chuẩn chỉnh. |

- Phần 4: Thiết lập giải pháp Firewall – Tường lửa: Cấu hình ACLs/Firewall để ngăn chặn truy cập trái phép vào dữ liệu nhạy cảm.

| STT | Bước thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị hạ tầng mạng | Kết nối Router (R_TrungTam), Switch (S_TrungTam), các Access Point (AP_KeToan, AP_KinhDoanh, AP_NhanSu), DHCP Server, DNS Server và các thiết bị đầu cuối (Laptop, PC) theo sơ đồ mạng của công ty. |
| 2 | Quy hoạch địa chỉ IP cho các VLAN | Phân chia địa chỉ IP theo từng phòng ban: VLAN 10 – Kế Toán (192.168.10.0/24), VLAN 20 – Kinh Doanh (192.168.20.0/24), VLAN 30 – Nhân Sự (192.168.30.0/24), VLAN 99 – Server (192.168.99.0/24). Gán IP tĩnh cho DHCP Server (192.168.99.10) và DNS Server (192.168.99.11). |
| 3 | Tạo VLAN trên Switch S_TrungTam | Tạo các VLAN trên Switch: VLAN 10 (KE_TOAN), VLAN 20 (KINH_DOANH), VLAN 30 (NHAN_SU), VLAN 99 (SERVER). Cấu hình Fa0/1 ở chế độ Trunk kết nối Router; Fa0/2, Fa0/3 thuộc VLAN 99; Fa0/4 thuộc VLAN 10; Fa0/5 thuộc VLAN 20; Fa0/6 thuộc VLAN 30. |
| 4 | Cấu hình Router-on-a-Stick trên R_TrungTam | Kích hoạt interface FastEthernet0/0 và tạo các Sub-interface Fa0/0.10, Fa0/0.20, Fa0/0.30, Fa0/0.99. Cấu hình encapsulation dot1Q và gán địa chỉ Gateway tương ứng: 192.168.10.1, 192.168.20.1, 192.168.30.1 và 192.168.99.1. |
| 5 | Cấu hình DHCP Relay | Trên các Sub-interface VLAN 10, VLAN 20 và VLAN 30 cấu hình lệnh ip helper-address 192.168.99.10 để chuyển tiếp yêu cầu DHCP từ các VLAN đến DHCP Server. |
| 6 | Xác định chính sách bảo mật (Security Policy) | Xây dựng chính sách bảo mật gồm: (1) Phòng Kinh Doanh và Nhân Sự không được truy cập trực tiếp vào DHCP Server và DNS Server. (2) Các phòng ban không được truy cập lẫn nhau. (3) Phòng Kế Toán được phép truy cập hệ thống Server. |
| 7 | Tạo ACL bảo vệ vùng Server (PROTECT_SERVERS) | Tạo Extended ACL PROTECT_SERVERS để từ chối truy cập từ VLAN 20 (192.168.20.0/24) và VLAN 30 (192.168.30.0/24) đến DHCP Server (192.168.99.10) và DNS Server (192.168.99.11). Cho phép các lưu lượng hợp lệ còn lại bằng lệnh permit ip any any. |
| 8 | Tạo ACL cô lập các phòng ban (BLOCK_INTERVLAN) | Tạo Extended ACL BLOCK_INTERVLAN để chặn truy cập giữa VLAN 10, VLAN 20 và VLAN 30. Điều này giúp đảm bảo dữ liệu của từng phòng ban được tách biệt và không thể truy cập trực tiếp lẫn nhau. |
| 9 | Áp dụng ACL vào các Interface | Áp dụng ACL BLOCK_INTERVLAN inbound trên các Sub-interface Fa0/0.10, Fa0/0.20 và Fa0/0.30. Áp dụng ACL PROTECT_SERVERS inbound trên Fa0/0.99 để bảo vệ vùng Server khỏi các truy cập trái phép. |
| 10 | Kiểm tra và xác nhận ACL hoạt động | Sử dụng các lệnh show access-lists, show ip interface brief và kiểm tra thực tế bằng lệnh ping. Kết quả mong đợi: VLAN 20 và VLAN 30 không truy cập được Server; VLAN 10 truy cập được Server; các VLAN phòng ban không ping được lẫn nhau. |

- Phần 5: Bảo mật Wireless (WPA2-Personal): Cấu hình bộ phát WiFi và xác thực thiết bị bằng mật khẩu đảm bảo kết nối không dây an

Để nâng cao tính bảo mật cho hệ thống mạng không dây của Công ty CP Công nghệ Hoàng Tuấn, nhóm tiến hành cấu hình các thiết bị WRT300N đóng vai trò Access Point, xây dựng hệ thống SSID riêng cho từng phòng ban và triển khai cơ chế xác thực bằng mật khẩu kết hợp chuẩn mã hóa WPA2-PSK. Giải pháp này giúp hạn chế các truy cập trái phép, bảo vệ hệ thống mạng nội bộ và đảm bảo an toàn cho người dùng khi kết nối vào mạng WiFi của doanh nghiệp. Quá trình thực hiện được tiến hành theo các bước sau:

| STT | Bước thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cấu hình các thiết bị WRT300N đóng vai trò Access Point cho từng phòng ban. | Tạo SSID riêng cho từng phòng ban (KETOAN_WIFI,KINHDOANH_WIFI, NHANSU_WIFI). |
| 2 | Thiết lập bảo mật WPA2-PSK | Cấu hình chế độ mã hóa WPA2 Personal và đặt mật khẩu truy cập cho từng Access Point. |
| 3 | Kết nối thiết bị người dùng vào WiFi | Thiết bị không dây tìm kiếm SSID và kết nối bằng mật khẩu được cấp. |
| 4 | Kiểm tra cấp phát địa chỉ IP | Xác nhận thiết bị nhận được địa chỉ IP từ DHCP Server sau khi kết nối thành công. |
| 5 | Kiểm tra khả năng truy cập mạng | Thử truy cập Gateway, DNS Server hoặc các tài nguyên nội bộ để xác nhận kết nối hoạt động ổn định. |
| 6 | Đánh giá tính bảo mật của hệ thống WiFi | Kiểm tra trường hợp nhập sai mật khẩu và xác nhận thiết bị không thể truy cập mạng nếu không có thông tin xác thực hợp lệ. |

### 2.4.4. Giải pháp bảo mật trong hệ thống thực nghiệm

Trong hệ thống thực nghiệm, các giải pháp bảo mật được triển khai nhằm đảm bảo hệ thống mạng không dây hoạt động ổn định, an toàn và hạn chế tối đa các nguy cơ truy cập trái phép. Việc áp dụng các cơ chế bảo mật giúp bảo vệ dữ liệu nội bộ của doanh nghiệp, đồng thời tăng khả năng quản lý và kiểm soát người dùng trong mạng.

Trước hết, hệ thống sử dụng cơ chế bảo mật Wi-Fi WPA2/WPA3 nhằm mã hóa dữ liệu truyền qua mạng không dây. Nhờ đó, các thông tin trao đổi giữa thiết bị người dùng và Access Point được bảo vệ, giảm nguy cơ bị nghe lén hoặc đánh cắp dữ liệu trong quá trình truyền tải. Đây là giải pháp quan trọng đối với môi trường mạng không dây doanh nghiệp, nơi tín hiệu Wi-Fi có thể bị thu thập từ bên ngoài phạm vi văn phòng.

Bên cạnh đó, hệ thống được thiết kế phân vùng mạng bằng VLAN để tách biệt các nhóm người dùng và thiết bị theo từng mục đích sử dụng. Ví dụ, mạng dành cho nhân viên, mạng dành cho khách và mạng dành cho máy chủ được phân tách riêng biệt. Việc phân vùng này giúp hạn chế tình trạng người dùng không có quyền truy cập vào các tài nguyên quan trọng trong hệ thống, đồng thời giảm nguy cơ lây lan tấn công khi một vùng mạng gặp sự cố.

Ngoài ra, tường lửa được sử dụng để kiểm soát lưu lượng truy cập giữa các vùng mạng và giữa mạng nội bộ với Internet. Tường lửa có nhiệm vụ lọc các gói tin, chặn những truy cập không hợp lệ và ngăn chặn các kết nối có dấu hiệu bất thường. Mọi lưu lượng giữa các VLAN cần được kiểm soát thông qua tường lửa nhằm đảm bảo chỉ những dịch vụ được cho phép mới có thể truy cập.

Hệ thống cũng áp dụng cơ chế xác thực người dùng khi truy cập mạng không dây. Người dùng cần cung cấp thông tin đăng nhập hoặc mật khẩu hợp lệ trước khi được phép kết nối vào hệ thống. Điều này giúp hạn chế việc người lạ hoặc thiết bị không xác định truy cập trái phép vào mạng nội bộ của công ty.

Đối với mạng khách, hệ thống chỉ cho phép truy cập Internet và không cho phép truy cập vào tài nguyên nội bộ như máy chủ, dữ liệu dùng chung hoặc hệ thống quản trị. Cách thiết kế này vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng Internet của khách hàng, đối tác, vừa đảm bảo an toàn cho hệ thống mạng chính của doanh nghiệp.

Ngoài các giải pháp kỹ thuật, hệ thống thực nghiệm còn cần đảm bảo việc đặt mật khẩu mạnh cho các thiết bị mạng như Router, Switch và Access Point. Các tài khoản mặc định cần được thay đổi, đồng thời cấu hình thiết bị phải được kiểm tra thường xuyên để tránh các lỗ hổng bảo mật do cấu hình sai hoặc sử dụng mật khẩu yếu.

Tóm lại, các giải pháp bảo mật trong hệ thống thực nghiệm gồm mã hóa Wi-Fi bằng WPA2/WPA3, phân vùng mạng bằng VLAN, sử dụng tường lửa, xác thực người dùng, cô lập mạng khách và bảo vệ thiết bị mạng. Những giải pháp này góp phần xây dựng mô hình mạng không dây an toàn, phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của Công ty CP Công nghệ Hoàng Tuấn.

### 2.4.5 Mô phỏng, triển khai thực nghiệm

Phần 1: Thiết kế hạ tầng và Cấu hình định tuyến (Router/Switch): Xây dựng sơ đồ logic, chia VLAN cho các phòng ban của công ty.)

Bước 1: Chuẩn bị hạ tầng mạng

Bước 2: Thiết kế sơ đồ mạng logic

Bước 3: Tạo VLAN trên Switch

Bước 4: Gán cổng Switch vào VLAN

- Fa0/2:

- Fa0/3:

- Fa0/4:

- Fa0/5:

- Fa0/6:

Bước 5: Cấu hình Trunk giữa Router và Switch

Bước 6: Cấu hình Router-on-a-Stick

Bước 7+8 :Cấu hình địa chỉ Gateway cho các VLAN và Kiểm tra trạng thái các Interface

Bước 9: Cấu hình IP kiểm thử cho các thiết bị

- Laptop thuộc VLAN 10 (Kế toán)

- Laptop thuộc VLAN 20 (Kinh doanh)

- Laptop thuộc VLAN 30 (Nhân sự)

Bước 10: Kiểm tra kết nối Gateway

- Test Vlan 10:

- Test VLAN 20:

- Test VLAN 30:

Bước 11: Kiểm tra định tuyến giữa các VLAN

- Từ VLAN 10 ping VLAN 20:

- Từ VLAN 10 ping VLAN 30:

- Từ VLAN 20 ping VLAN 30:

Phần 2: Triển khai dịch vụ DHCP Server: Cấp phát IP động an toàn cho các thiết bị không dây và cố định.

Bước 1: Cấu hình các thiết bị chính (Router & Server)

Bảng 1: Thông số cấu hình các thiết bị chính (Router & Server)

| Tên thiết bị | Vị trí cấu hình | Thông số chi tiết cần nhập | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| DHCP_Server | Tab Desktop -> IP Configuration | IP: 192.168.99.10 Subnet Mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.99.1 | Cài đặt IP tĩnh cố định cho Server thuộc vùng quản lý (VLAN 99). |
| R_TrungTam | Tab CLI | interface FastEthernet0/0.10 ip helper-address 192.168.99.10 (Làm tương tự cho cổng .20 và .30) | Cấu hình chuyển tiếp gói tin xin IP (DHCP) xuyên qua các VLAN về thẳng Server. |

Bước 2: Cấu hình dải cấp phát (Pools) trên DHCP Server

Bảng 2: Thông số các dải cấp phát (Pools) trên DHCP Server

(Cấu hình tại: Tab Services -> DHCP -> Chọn ON)

| Tên Pool (Pool Name) | Default Gateway | DNS Server | Start IP Address | Subnet Mask | tối đa thiết bị (Max Users) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VLAN10_KETOAN | 192.168.10.1 | 192.168.99.11 | 192.168.10.20 | 255.255.255.0 | 100 |
| VLAN20_KINHDOANH | 192.168.20.1 | 192.168.99.11 | 192.168.20.20 | 255.255.255.0 | 100 |
| VLAN30_NHANSU | 192.168.30.1 | 192.168.99.11 | 192.168.30.20 | 255.255.255.0 | 100 |

Bước 3: Cấu hình biến bộ phát Wifi thành Access Point (Cầu nối)

Bảng 3: Cấu hình biến bộ phát Wifi thành Access Point (Cầu nối)

(Cấu hình tại: Tab GUI -> Basic Setup của từng con Linksys)

| Tên cục Wifi | Router IP Address | Subnet Mask | DHCP Server | Lưu ý cắm dây cáp vật lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WRT_KETOAN | 192.168.10.2 | 255.255.255.0 | Disabled | Cắm từ Switch vào cổng LAN (Màu vàng) |
| WRT_KINHDOANH | 192.168.20.2 | 255.255.255.0 | Disabled | Cắm từ Switch vào cổng LAN (Màu vàng) |
| WRT_NHANSU | 192.168.30.2 | 255.255.255.0 | Disabled | Cắm từ Switch vào cổng LAN (Màu vàng) |

Bước 4: Các bước nghiệm thu và kiểm tra kết quả (Kích hoạt đầu cuối)

Bảng 4: Các bước nghiệm thu và kiểm tra kết quả (Kích hoạt đầu cuối)

| Bước | Thiết bị thử nghiệm | Thao tác thực hiện | Kết quả mong đợi (Thành công) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Nhận IP động | Các máy PC / Laptop | Vào IP Configuration -> Tích chọn ô DHCP | Hiện chữ xanh DHCP request successful. Máy nhận đúng dải IP phòng mình (Ví dụ: 192.168.10.20). |
| 2. Kiểm tra thông mạng | Các máy PC / Laptop | Vào Command Prompt -> Gõ lệnh: ping 192.168.99.10 | Hiển thị các dòng Reply from 192.168.99.10... (Nghĩa là thiết bị đã kết nối thông suốt tới Server). |

Phần 3: Cấu hình hệ thống DNS: Thiết lập phân giải tên miền nội bộ cho các tài nguyên của công ty.

DNS Server

| IP | 192.168.99.11 |
| --- | --- |
| Subnet Mask | 255.255.255.0 |
| Gateway | 192.168.99.1 |
| DNS | 192.168.99.11 |

| Tên miền | Địa chỉ IP |
| --- | --- |
| dns.congty.local | 192.168.99.11 |
| dhcp.congty.local | 192.168.99.10 |
| ketoan.congty.local | 192.168.10.1 |
| kinhdoanh.congty.local | 192.168.20.1 |
| nhansu.congty.local | 192.168.30.1 |

Bước 1: Cấu hình địa chỉ IP tĩnh cho DNS_Server

Bước 2,3: Kích hoạt dịch vụ DNS (DNS Service) và Khởi tạo các bản ghi tài nguyên

Bước 4: Làm mới cấu hình mạng các máy trạm

Bước 5: Kiểm tra và kiểm nghiệm khả năng phân giải nội bộ

Phần 4: Thiết lập giải pháp Firewall (Tường lửa): Cấu hình ACLs/Firewall để ngăn chặn truy cập trái phép vào dữ liệu nhạy cảm.

Bước 1: Chuẩn bị hạ tầng mạng

Bước 2: Quy hoạch địa chỉ ip cho các Vlan

Bước 3: Tạo Vlan trên Switch S_TrungTam

Bước 4: Cấu hình Router-on-a-Stick trên R_TrungTam

Bước 5: Cấu hình DHCP Relay

Bước 6: Xác định chính sách bảo mật (Security Policy)

Bước 7: Tạo ACL bảo vệ vùng Server (PROTECT_SERVERS)

Bước 8: Tạo ACL cô lập các phòng ban (BLOCK_INTERVLAN)

Bước 9: Áp dụng ACL vào các Interface

Bước 10: Kiểm tra và xác nhận ACL hoạt động

- Kinh doanh: Chỉ cho phép Kinh doanh dược truy cập vào server

- Kế toán:

- Nhân sự:

Phần 5: Bảo mật Wireless (WPA/Radius): Cấu hình Access Point và xác thực người dùng để đảm bảo kết nối không dây an toàn.

Bước 1: Cấu hình các thiết bị WRT300N đóng vai trò Access Point cho từng phòng ban

Bước 2: Thiết lập bảo mật WPA2-PSK

Bước 3: Kết nối thiết bị người dùng vào WiFi

Bước 4: Kiểm tra cấp phát địa chỉ IP

Bước 5: Kiểm tra khả năng truy cập mạng

Bước 6: Đánh giá tính bảo mật của hệ thống WiFi (nhập sai mật khẩu)

# CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ BÀI HỌC

## 3.1. Kiến thức và kỹ năng đạt được

### 3.1.1. Kiến thức chuyên môn

Thông qua quá trình nghiên cứu và xây dựng mô hình mạng không dây an toàn cho Công ty Cổ phần Công nghệ Hoàng Tuấn, nhóm đã củng cố được nhiều kiến thức quan trọng trong lĩnh vực mạng máy tính và an ninh mạng. Nhóm hiểu rõ hơn về nguyên lý hoạt động của mạng WLAN, vai trò của thiết bị WRT/Wireless Router trong việc cung cấp kết nối không dây, cũng như cách các thiết bị trong mạng trao đổi dữ liệu với nhau.

Bên cạnh đó, nhóm cũng nắm được các kiến thức về VLAN, DHCP, DNS, định tuyến giữa các VLAN, Firewall và ACL. Đây là những thành phần quan trọng giúp hệ thống mạng doanh nghiệp hoạt động ổn định, có khả năng quản lý tốt và hạn chế truy cập trái phép. Ngoài ra, nhóm cũng tìm hiểu thêm các giải pháp bảo mật mạng không dây như WPA2/WPA3, Radius Server và các nguy cơ thường gặp như nghe lén dữ liệu, dò mật khẩu, giả mạo điểm phát Wi-Fi hoặc tấn công từ chối dịch vụ.

### 3.1.2. Kỹ năng thực hành

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã rèn luyện được kỹ năng thiết kế và triển khai mô hình mạng trên phần mềm Cisco Packet Tracer. Nhóm đã thực hành xây dựng sơ đồ mạng, cấu hình Router, Switch, WRT/Wireless Router, thiết lập VLAN, cấu hình DHCP Server, DNS Server và kiểm tra kết nối giữa các thiết bị.

Ngoài ra, nhóm còn thực hiện cấu hình ACL và Firewall nhằm kiểm soát quyền truy cập giữa các vùng mạng. Quá trình kiểm thử giúp nhóm biết cách phát hiện lỗi cấu hình, kiểm tra địa chỉ IP, gateway, kết nối giữa các VLAN và xử lý một số sự cố thường gặp trong hệ thống mạng.

### 3.1.3. Kỹ năng làm việc nhóm

Ngoài kiến thức chuyên môn, đề tài còn giúp các thành viên nâng cao kỹ năng làm việc nhóm thông qua:

- Phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực từng thành viên.

- Trao đổi và thảo luận các phương án thiết kế hệ thống.

- Phối hợp trong quá trình nghiên cứu và triển khai mô hình.

- Tổng hợp tài liệu và xây dựng báo cáo.

- Kỹ năng trình bày và bảo vệ đề tài.

Việc làm việc nhóm hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng và tiến độ thực hiện đề tài.

## 3.2. Bài học kinh nghiệm

### 3.2.1. Thuận lợi trong quá trình thực hiện

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm nhận được nhiều thuận lợi như:

- Có sự hướng dẫn tận tình của giảng viên.

- Nguồn tài liệu tham khảo phong phú từ sách, giáo trình và Internet.

- Công cụ mô phỏng Cisco Packet Tracer hỗ trợ triển khai hệ thống mạng trực quan.

- Các thành viên trong nhóm có tinh thần hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau.

- Đề tài có tính thực tiễn cao nên dễ tiếp cận và nghiên cứu.

Những yếu tố trên giúp nhóm triển khai đề tài đúng tiến độ và đạt được các mục tiêu đề ra.

### 3.2.2. Khó khăn gặp phải

Bên cạnh những thuận lợi, nhóm cũng gặp phải một số khó khăn như:

- Kiến thức về an ninh mạng còn khá rộng và phức tạp.

- Việc cấu hình đồng thời nhiều dịch vụ mạng đòi hỏi tính chính xác cao.

- Khó khăn trong việc mô phỏng đầy đủ các tình huống tấn công thực tế trên Cisco Packet Tracer.

- Thời gian thực hiện đề tài có hạn.

- Một số thành viên chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế trong triển khai hệ thống mạng doanh nghiệp.

Các khó khăn trên ảnh hưởng nhất định đến quá trình nghiên cứu và xây dựng mô hình.

### 3.2.3. Cách khắc phục

Để giải quyết các khó khăn gặp phải, nhóm đã áp dụng các biện pháp sau:

- Chủ động tìm hiểu tài liệu chuyên ngành và tham khảo các nguồn học liệu uy tín.

- Thường xuyên trao đổi với giảng viên hướng dẫn để được hỗ trợ kịp thời.

- Chia nhỏ các nhiệm vụ và thực hiện theo từng giai đoạn.

- Kiểm tra kỹ cấu hình sau mỗi bước triển khai.

- Tăng cường thực hành trên Cisco Packet Tracer nhằm nâng cao kỹ năng cấu hình và xử lý lỗi.

Thông qua quá trình khắc phục khó khăn, nhóm đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực mạng và bảo mật hệ thống.

## 3.3. Đề xuất và hướng phát triển

### 3.3.1. Tính khả thi của mô hình

Kết quả nghiên cứu và thực nghiệm cho thấy mô hình mạng không dây an toàn được xây dựng hoàn toàn có khả năng triển khai trong thực tế tại Công ty Cổ phần Công nghệ Hoàng Tuấn.

Mô hình đáp ứng được các yêu cầu cơ bản như:

- Quản lý hệ thống mạng theo từng phòng ban thông qua VLAN.

- Cấp phát địa chỉ IP tự động bằng DHCP.

- Phân giải tên miền nội bộ bằng DNS Server.

- Hỗ trợ truy cập mạng không dây cho nhân viên.

- Tăng cường bảo mật thông qua Firewall, ACL và xác thực người dùng.

- Đảm bảo khả năng mở rộng trong tương lai.

Với chi phí triển khai hợp lý và khả năng quản lý hiệu quả, mô hình phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp vừa và nhỏ.

### 3.3.2. Đề xuất cải tiến hệ thống

Để nâng cao hiệu quả và mức độ an toàn của hệ thống trong thực tế, nhóm đề xuất một số cải tiến như:

- Triển khai hệ thống xác thực tập trung bằng Active Directory.

- Áp dụng chuẩn bảo mật WPA3 Enterprise.

- Sử dụng hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập IDS/IPS.

- Xây dựng hệ thống giám sát mạng tập trung.

- Triển khai giải pháp sao lưu và phục hồi dữ liệu tự động.

- Thiết lập VPN cho nhân viên làm việc từ xa.

- Tăng cường chính sách quản lý truy cập theo vai trò người dùng.

Các giải pháp trên sẽ góp phần nâng cao độ tin cậy và an toàn của hệ thống mạng doanh nghiệp.

### 3.3.3. Hướng phát triển trong tương lai

Trong tương lai, đề tài có thể tiếp tục phát triển theo các hướng sau:

- Triển khai mô hình trên thiết bị thật thay vì chỉ mô phỏng.

- Kết hợp công nghệ điện toán đám mây trong quản lý hệ thống.

- Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phát hiện tấn công mạng.

- Xây dựng hệ thống quản lý truy cập mạng theo mô hình Zero Trust.

- Nghiên cứu các giải pháp bảo mật cho môi trường IoT trong doanh nghiệp.

- Tích hợp hệ thống giám sát và cảnh báo an ninh mạng thời gian thực.

- Mở rộng quy mô mô hình cho các doanh nghiệp lớn với nhiều chi nhánh.

Những hướng phát triển trên sẽ giúp hệ thống mạng không dây ngày càng hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về hiệu năng, khả năng mở rộng và an toàn thông tin trong thời đại chuyển đổi số.

# KẾT LUẬN CHUNG

Đề tài “Nghiên cứu, xây dựng mô hình mạng không dây an toàn cho Công ty Cổ phần Công nghệ Hoàng Tuấn” đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra. Thông qua quá trình thực hiện, nhóm đã nghiên cứu được các kiến thức nền tảng về mạng không dây, mô hình WLAN trong doanh nghiệp, các nguy cơ mất an toàn thông tin và những giải pháp bảo mật thường được sử dụng hiện nay.

Trên cơ sở lý thuyết đã tìm hiểu, nhóm đã xây dựng mô hình mạng không dây an toàn bằng phần mềm Cisco Packet Tracer. Mô hình sử dụng các thành phần như Router, Switch, WRT/Wireless Router, VLAN, DHCP Server, DNS Server, Firewall và ACL để mô phỏng hệ thống mạng doanh nghiệp. Việc phân chia VLAN giúp tách biệt các vùng mạng, DHCP hỗ trợ cấp phát địa chỉ IP tự động, DNS phục vụ phân giải tên miền nội bộ, còn Firewall và ACL giúp kiểm soát truy cập, hạn chế các kết nối không hợp lệ.

Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình hoạt động ổn định, các thiết bị có thể kết nối và trao đổi dữ liệu theo đúng yêu cầu thiết kế. Hệ thống đáp ứng được các chức năng cơ bản như cấp phát địa chỉ IP, kết nối mạng không dây, truy cập giữa các vùng mạng được phép và ngăn chặn một số truy cập không phù hợp. Điều này cho thấy mô hình có tính khả thi đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt trong việc xây dựng hệ thống mạng không dây có quản lý và có định hướng bảo mật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đề tài vẫn còn một số hạn chế nhất định. Do thực hiện trên môi trường mô phỏng nên mô hình chưa thể đánh giá đầy đủ các yếu tố trong thực tế như vùng phủ sóng Wi-Fi, nhiễu tín hiệu, hiệu năng thiết bị và các hình thức tấn công phức tạp vào mạng không dây. Ngoài ra, một số giải pháp bảo mật nâng cao như WPA3 Enterprise, Radius Server, IDS/IPS hoặc hệ thống giám sát tập trung mới dừng lại ở mức nghiên cứu và đề xuất.

Thông qua đề tài, nhóm đã tích lũy thêm nhiều kiến thức và kỹ năng thực tế trong lĩnh vực mạng máy tính và an ninh mạng. Đề tài giúp nhóm hiểu rõ hơn về quy trình phân tích yêu cầu, thiết kế mô hình, cấu hình thiết bị, kiểm tra kết nối và đánh giá hệ thống. Đây là nền tảng quan trọng để nhóm tiếp tục nghiên cứu, phát triển và triển khai các hệ thống mạng doanh nghiệp an toàn hơn trong thực tế sau này.

Tài liệu tham khảo

[1]. Nguyễn Xuân Dũng, Bảo mật thông tin – Mô Hình và ứng dụng, NXB thống kê, 2009.

[2]. Bùi Doãn Khanh, Nguyễn Đình Thúc, Mã hóa thông tin – Lý thuyết và ứng dụng, NXB Lao động xã hội, 2011.

[3]. William Stallings, Cryptography and Network Security Principles and Practices, Fourth Edition, Prentice Hall, 2005.